建设项目基本情况表

| 项目名称 | 深圳九星印刷包装集团有限公司九星印刷本溪生产基地项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 本溪九星印刷包装有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 郭欣 |  | 联系人 |  |  | 姜工 |  |  |  |
| 通讯地址 | 本溪市高新技术产业开发区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13500445729 |  | 传真 |  |  | 邮政 编码 |  | 117000 |  |
| 建设地点 | 本溪市高新技术产业开发区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批 部门 | 本溪市发展和改革委员会高新区分局 本溪市高新技术产业开发区经济发展局 |  |  |  | 批准 文号 |  | 本发改高分备［2014］18号 本高经备［2015］4号 |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  |  | 行业类别及代码 |  | 包装装潢与其他印刷C2319 |  |  |
| 占地面积 （㎡） | 50100 |  |  |  | 绿化面积 （平方米） |  | 6500 |  |  |
| 总投资 (万元) | 10490 | 其中：环保投资(万元) |  |  | 93 |  | 环保投资占总投资比例 |  | 0.9% |
| 评价经费 （万元） |  |  |  |  | 预期投产日期 |  | 2015年12月投产 |  |  |
| 工程内容及规模： 1.项目概况 华润三九旗下子公司深圳九星印刷包装集团有限公司（下简称华润三九九星医药包装）是华润三九专门从事医药包装服务的企业，成立于1989年。公司注册资金6456.4万元人民币，总资产4.7亿元人民币。目前，华润三九九星医药包装产能超过10亿元，员工1400余人。近年来，华润三九九星医药包装进入快速发展时期，而目前位于深圳和上海的四个生产基地已经远远不能满足服务好华润医药和全国医药客户的需要，为了解决这一制约企业发展的瓶颈，华润三九九星印刷正在积极筹建九星印刷本溪生产基地项目，建成一个国际领先、国内一流的现代化医药包装配套产业基地。为了加快实现华润医药旗下中医药平台的整合，华润三九于2011年在本溪高新技术产业开发区，在并购整合辽宁本溪三药有限公司的基础上，进行产能、技术的全面升级，其中包括生产线扩能改造，新建华润三九配方颗粒东北生产基地，改建扩建国家中成药工程技术研究中心，建设药材种植基地，建设华润三九医药东北运营中心。 建设项目位于辽宁省本溪市高新技术产业开发区；厂区南临百合路，西临辽宁晟麦实业股份有限公司，东邻闲置厂房，隔闲置厂房为辽宁博鳌生物制药有限公司，北面靠山。厂区土地平整，地质条件良好，交通便利。占地面积为50100平方米，总建筑面积为42055.79平方米。项目主要建设内容：生产车间、宿舍楼、综合楼及厂区辅助设施等。主要是生产各种规格包装盒20亿个/年。 本项目投产期为2015年12月。项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》2013年修正版中限制类和淘汰类项目；根据《辽宁省产业发展指导目录（2008年本）》中相关规定要求，建设项目不属于淘汰类和限制类项目，属于允许类项目；因此本项目符合国家产业政策。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和中华人民共和国国务院253号令《建设项目环境保护管理条例》等有关法律、法规，委托北京中安质环技术评价中心有限公司承担该项目环境影响评价工作。 经过对该建设项目的分析，项目拟建地区环境状况的调查以及参阅提供的相关资料，依据国家环境保护总局《环境影响评价技术导则》（HJ2.1、HJ2.2、HJ/T2.3、HJ/T2.4、HJ19）等，编制完成本报告表。 表1 本项目主要经济指标一览表 序号; 指标名称; 单位; 数量. 1; 厂区总用地面积; m2; 50100. 2; 总建筑面积; m2; 42055.79. 3; 建（构）筑物占地面积; m2; 19537.19. 4; 道路及广场占地面积; m2; 12685. 5; 绿地面积; m2; 6500. 6; 建筑系数; %; 39. 7; 容积率; 0.84. 8; 绿化率; %; 13. 9; 行政办公用地面积; m2; 1392.74. 10; 行政办公用地系数; %; 2.78. 11; 生产规模; 亿个/年; 20. 12; 产品方案. 各种规格的医用包装盒; 亿个/年; 20. 13; 项目总投资; 万元; 9100. 建设投资; 万元; 8800. 流动资金; 万元; 300. 14; 投资指标. 百元销售收入占用项目总投资; 元/百元; 45.50. 百元销售收入占用建设投资; 元/百元; 44.00. 百元销售收入占用流动资金; 元/百元; 1.50. 总投资强度; 元/平方米; 1780.82. 15; 本项目定员总计; 人; 300. 其中：工人; 人; 250. 技术、行政管理人员; 人; 50. 16; 全年生产天数; d; 300. 17; 年平均总成本; 万元; 15811.19. 18; 年平均销售收入; 万元; 19555.56. 19; 年平均销售税金及附加; 万元; 151.83. 20; 年均增值税; 万元; 1518.30. 21; 年平均利润总额; 万元; 2074.24. 22; 总投资收益率; %; 22.79. 23; 投资利税率; %; 41.15. 24; 税后财务内部收益率; %; 20.59. 25; 税后投资回收期; a; 5.26. 表2 主要建筑、构筑物一览表 工程类别; 工程名称; 规模. 主要生产工程; 药包生产车间; 7361.69m2. 药包生产车间（一）; 13254 m2. 药包生产车间（二）; 13440 m2. 公用工程及辅助工程; 车间变电所; 1600KVA变压器1台 1000 KVA变压器2台. 原料成品库; 3739.20m2. 宿舍楼; 2529.70m2. 综合楼; 1568.90m2. 门卫（含泵房）; 162.3m2. 注：本项目因地块动迁问题，地块被分为两块，所以设置两个立项（立项见附件） 2.主要生产设备及产品 表3 本项目生产设备明细表 序号; 设备名称; 单位; 数量. 一; 印前设备. 1; CTP; 套; 1. 2; 照排机或菲林打印机; 台; 1. 3; 分光光度计; 台; 1. 4; 喷墨打印机; 台; 1. 5; 设计电脑; 套; 1. 6; 服务器; 套; 1. 7; CGS色彩管理软件; 套; 1. 8; 印能捷; 套; 1. 9; 蓝纸机; 台; 1. 二; 印刷设备; 台; 1. 1; 切纸机1#; 台; 1. 2; 切纸机2#; 台; 1. 3; 分切机; 台; 1. 4; 喷码机1#; 台; 1. 5; 喷码机2#; 台; 1. 6; 喷码机3#; 台; 1. 7; 印刷机1#; 台; 1. 8; 印刷机2#; 台; 1. 9; 印刷机; 台; 1. 10; 印刷机; 台; 1. 三; 包装设备. 1; 过胶机1#; 台; 1. 2; 过胶机2#; 台; 1. 3; UV机（全息UV两用机）; 台; 1. 4; 烫金机; 台; 1. 5; 磨光机; 台; 2. 6; 模切1#机（进口）; 台; 1. 7; 模切2#机（进口）; 台; 1. 8; 模切3#机（进口）; 台; 1. 9; 模切4#机（国产）; 台; 1. 10; 模切5#机（国产）; 台; 1. 11; 粘盒1#机（进口）; 台; 1. 12; 粘盒2#机（进口）; 台; 1. 13; 粘盒3#机（国产）; 台; 1. 14; 粘盒4#机（国产）; 台; 1. 15; 品检1#机; 台; 1. 16; 品检2#机; 台; 1. 17; 品检3#机; 台; 1. 18; 品检4#机; 台; 1. 19; 裱纸机; 台; 1. 20; 空压机; 台; 2. 21; 包装设备. 四; 品管设备. 1; 品管设备; 套; 1. 2; 手啤设备; 套; 1. 3; 手烫设备; 套; 1. 表4 主要产品及产量一览表 序号; 产品名称; 年产量; 单位. 1; 各种规格医用包装盒; 20; 亿个/年. 合计; 20; 亿个/年. 3.原辅材料消耗情况 表5 原辅材料消耗指标表 序号; 名 称; 年消耗指标. 单位; 数量. 一; 原辅材料. 1; 纸张; t/年; 15000. 2; 油墨; t/年; 12. 3; 胶水; t/年; 30. 4; 胶膜; t/年; 160. 二; 包装物; t/年; 800. 油墨：本项目选用的油墨主要成分是颜料15%，树脂80%，其它助剂及添加剂约5%。 胶膜：分为普通光胶和PET胶膜，普通光胶是一种很薄的塑料膜，是用来附在印刷纸品上面的，PET胶膜成分主要是合成树脂。 胶水：为普通纸板胶。 4.能源消耗情况 表6 项目主要能源消耗一览表 年耗能量; 能源种类; 计量单位; 总消耗. 电力; （万度）; 400. 新水; （t/a）; 11436. 5.总定员安排 项目建成后，劳动定员为300人，其中：管理人员：50人，工人250人。年工作300天。 6.公用工程 （1）电力情况：本项目设备总安装容量2602.5kW，其中备用设备容量45kW。本项目建设车间变电所，内设一台1600KVA变压器和一台1000KVA变压器及相应配套设施，满足本项目建设用电需要。供电电源由当地区域变电所提供一回路10kV电源。 （2）给水：本项目建于本溪市高新技术产业开发区，市政管网水源水完全符合饮用水标准，生产、生活用水为管网直接供水，消防供水采用消防水池及消防水泵供水，满足本项目生产、生活及消防用水。 （3）采暖：本项目生产车间及办公生活设施采暖由本溪市高新技术产业开发区热网提供。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为空地，无污染问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、水文、植被、生物多样性等）： 本项目位于本溪高新区，该地区属温带季风气候，四季冷暖干湿分明，冬季多西北季风，夏季多东南季风，最大风速为21米／秒，年平均气温7-8℃，夏季暖湿多雨，七月份平均气温为24.3℃，历史最高气温为37.3℃，冬季晴寒少雪，一月份平均气温－11.4℃，历史最低气温为－33.6℃，一年中7、8、9月为雨季，年平均降雨量为 800mm，年积温3300℃，无霜期145天。 2.地质地貌 拟建场地位于位于辽东低山丘陵与辽沈平原过渡地带，该地区山脉属长白山系千山山脉，全区地势由南向北倾斜，标高变化在100-554.7米，属丘陵景观，地形变化所形成的谷地以南北向大川为主，呈“鱼骨刺”状向东西两侧延伸，与山体呈相互交错之势，太子河支流北沙河纵贯全区。 据初步地质勘探资料，区内分为两个工程地质区，沙河两侧为堆积谷地平原区，其余地带为构造侵蚀中低山脉为主。第四纪：地层比较简单，厚约5—6米，由上而下主要分三层：1、粉质粘土、2、砾和粗沙、3、卵石。 基岩：岩层呈向斜扬起形态出现，由上而下为页岩、灰岩、页岩、砂岩。构造：该地断层及节理裂隙不发育，仅有F4断层斜穿，该地段基岩为紧闭扭转断层，对工程建筑影响不大，没有不良地质现象。冻土深度为1.3米左右，地耐力在170-500kPa／m2。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 本项目所在的本溪高新技术产业开发区有人口18420余人，辖7个行政村，3个社区。 水环境功能区划：本项目周围地表水为地表水Ⅲ类水域。 环境空气质量功能区划：本项目所在地为二类环境空气质量功能区。 声环境功能区划：声环境功能区划执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 “十一五”以来，本溪高新区集中力量推进生物医药产业快速集聚，高新区共集聚生产和科研类项目165个，总投资200亿元，积蓄产能600多亿元，包括天津天士力、辽宁成大、吉林修正、大连美罗、东北制药等知名药企等，实现了高度集中的产业集群化发展，初步构建起完整的生物医药产业链条。 建设项目位于辽宁省本溪市高新技术产业开发区；厂区南临百合路，西临辽宁晟麦实业股份有限公司，东邻闲置厂房，隔闲置厂房为辽宁博鳌生物制药有限公司，北面靠山。建设项目地理位置图见附图1，厂区平面布置示意图见附图2，项目四邻图见附图3。 项目东侧 项目东侧 项目南侧 项目西侧 项目北侧

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等） 1.空气环境质量现状 本评价收集本溪市环境监测中心站于2013年10月11日至10月17日在本溪高新技术产业开发区的监测资料，在1号点位：辽宁科技学院（东侧、720m）；2号点位：本溪三药（东侧、2.5公里）的监测数据。（引用本溪市朝日木业有限公司迁建工程项目监测数据）。监测结果见表7。监测点位见附图4。 表7 环境空气质量监测结果 mg/m3 监测因子; 监测日期; 监测点位. 1#; 2#. TSP; 10月11日; 0.208; 0.095. 10月12日; 0.197; 0.067. 10月13日; 0.225; 0.054. 10月14日; 0.214; 0.082. 10月15日; 0.242; 0.055. 10月16日; 0.200; 0.060. 10月17日; 0.196; 0.075. PM10; 10月11日; 0.112; 0.047. 10月12日; 0.107; 0.032. 10月13日; 0.100; 0.022. 10月14日; 0.097; 0.027. 10月15日; 0.101; 0.035. 10月16日; 0.099; 0.034. 10月17日; 0.111; 0.025. SO2; 10月11日; 7：00; 0.023; 0.015. 10：00; 0.026; 0.018. 14：00; 0.021; 0.013. 19：00; 0.023; 0.013. 日均值; 0.023; 0.015. 10月12日; 7：00; 0.028; 0.015. 10：00; 0.026; 0.013. 14：00; 0.020; 0.018. 19：00; 0.028; 0.016. 日均值; 0.028; 0.015. 10月13日; 7：00; 0.025; 0.015. 10：00; 0.028; 0.013. 14：00; 0.023; 0.018. 19：00; 0.028; 0.014. 日均值; 0.025; 0.015. 10月14日; 7：00; 0.028; 0.019. 10：00; 0.025; 0.015. 14：00; 0.022; 0.017. 19：00; 0.026; 0.017. 日均值; 0.028; 0.019. 10月15日; 7：00; 0.023; 0.018. 10：00; 0.025; 0.015. 14：00; 0.025; 0.012. 19：00; 0.024; 0.017. 日均值; 0.023; 0.018. 10月16日; 7：00; 0.022; 0.017. 10：00; 0.028; 0.015. 14：00; 0.028; 0.012. 19：00; 0.024; 0.014. 日均值; 0.022; 0.017. 10月17日; 7：00; 0.022; 0.017. 10：00; 0.027; 0.015. 14：00; 0.025; 0.017. 19：00; 0.023; 0.017. 日均值; 0.022; 0.017. NO2; 10月11日; 7：00; 0.021; 0.009. 10：00; 0.019; 0.015. 14：00; 0.022; 0.017. 19：00; 0.021; 0.010. 日均值; 0.021; 0.017. 10月12日; 7：00; 0.023; 0.011. 10：00; 0.017; 0.009. 14：00; 0.024; 0.015. 19：00; 0.021; 0.010. 日均值; 0.019; 0.019. 10月13日; 7：00; 0.022; 0.013. 10：00; 0.025; 0.015. 14：00; 0.027; 0.009. 19：00; 0.023; 0.011. 日均值; 0.020; 0.018. 10月14日; 7：00; 0.028; 0.008. 10：00; 0.021; 0.012. 14：00; 0.022; 0.014. 19：00; 0.021; 0.008. 日均值; 0.023; 0.020. 10月15日; 7：00; 0.020; 0.012. 10：00; 0.028; 0.013. 14：00; 0.023; 0.015. 19：00; 0.022; 0.012. 日均值; 0.025; 0.016. 10月16日; 7：00; 0.020; 0.017. 10：00; 0.027; 0.015. 14：00; 0.029; 0.012. 19：00; 0.026; 0.014. 日均值; 0.024; 0.017. 10月17日; 7：00; 0.022; 0.009. 10：00; 0.030; 0.015. 14：00; 0.020; 0.016. 19：00; 0.021; 0.010. 日均值; 0.022; 0.016. 根据特征大气污染物监测结果和常规大气污染物现状资料，PM10、SO2、NO2、TSP平均浓度符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。由此可以看出，项目拟建地周围大气环境质量良好。 2.地表水环境质量现状 建设项目排水经市政排水管网排放到本溪市石桥子开发区污水处理厂，不直接进入地表水。利用本溪环境监测站2013年9月8日至9月10日在开发区污水处理厂上游、开发区污水处理厂下游的两个监测断面的监测数据（引用本溪木兰花乳业有限责任公司乳品厂搬迁项目）。监测点位见图4。 表8 地表水现状监测断面布设 序号; 监测断面; 监测断面名称. 1; 北沙河污水处理厂上游; 北沙河科技大学. 2; 北沙河污水处理厂下游; 北沙河翻转坝. 表9 监测结果及分析表 浓度单位：除pH外，mg/L 监测断面; 项目; pH; CODcr; BOD5; 氨氮; 石油类; 总磷; 氟. 北沙河科技大学; 最大浓度; 8.29; 13.5; 3.8; 0.81; 0.005; 0.02; 0.15. 污染指数; 0.43; 0.68; 0.95; 0.81; 0.1; 0.1; 0.15. 超标倍数; -; -; -; -; -; -; -. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 标准值; 6~9; 20; 4; 1.0; 0.05; 0.2; 1.0. 北沙河翻转坝; 最大浓度; 8.18; 5.00; 1; 0.012; 0.005; 0.035; 0.17. 污染指数; 0.39; 0.4; 0.25; 0.012; 0.1; 0.18; 0.17. 超标倍数; -; -; -; -; -; -; -. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 标准值; 6~9; 20; 4; 1.0; 0.05; 0.2; 1.0. 表中可见，北沙河水质较好，均满足标准的要求。这与该区域内采取了污水集中处理措施较为一致。 3.声环境质量现状 本项目收集本溪环境监测中心站于2012年9月17日—9月18日对沈阳药科大学噪声监测点的监测数据，本次监测选取南侧监测点位，监测结果见下表。监测点位见附图4。 表10 项目四周噪声测试结果 单位：dB(A) 时间; 9月17日; 9月18日. 昼间; 53.2; 54.8. 夜间; 36.2; 39.1. 由上表中可见，项目所在地昼夜间环境噪声现状均满足国家《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2、4a类标准要求。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 保护级别： （1）保护建设项目所在地区的环境空气质量满足国家二级标准要求； （2）保护建设项目所在地声环境质量满足国家2、4a类标准限值要求。 （3）保护建设项目所在地水环境质量满足国家Ⅲ类水质标准。

评价适用标准

| 环境质量标准 | 1.环境空气质量标准：执行国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准详见表12。 表12 环境空气质量标准值 单位：mg/Nm3 评价因子; PM10; SO2; NO2. 标准值; 日平均; 日平均; 小时平均; 日平均; 小时平均. 0.15; 0.15; 0.50; 0.08; 0.2. 2.环境噪声：项目所在地东、西、北昼夜间环境噪声执行国家《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准（昼间60dB(A)，夜间50 dB(A)）要求，南侧百合路执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类标准（昼间70dB(A)，夜间55 dB(A)）要求。 表13 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位dB(A) 噪声标准; 类别; 昼间; 夜间. GB3096-2008; 2; 60; 50. GB3096-2008; 4; 70; 55. 3.地表水环境质量标准：执行国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。 表14 地表水环境质量标准值 单位：mg/L(PH) 评价因子; PH; COD; SS; NH3-N; 石油类; 总磷. 标准值; 6~9; ≤20; /; ≤1.0; ≤0.05; ≤0.2. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1.建设期施工场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；运营期昼夜间环境厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准（昼间60dB(A)，夜间50 dB(A)）和4类标准（昼间70dB(A)，夜间55 dB(A)）要求。 2.项目污水排放执行《辽宁省污水综合排放标准》（DB21/1627-2008）表2中的规定。 3.固体废物排放标准：《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年环保部公告和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年环保部公告。 4.废气排放执行国家《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源表二中标准限值。 |
| 总量控制指标 | 根据《辽宁省建设项目主要污染物总量指标管理办法(试行)》(辽环发〔2011〕21号)，并根据区域环境质量现状，在污染物“达标排放”的原则基础上，结合污染防治措施所能达到的实际处理效率，拟建工程污染物排放总量控制指标建议值为： 经厂区化粪池处理排放量为： CODcr：2.04t/a NH3-N：0.098t/a 经开发区污水处理厂处理排放量为： CODcr：0.41t/a NH3-N：0.065t/a |

建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 1．施工期工艺流程及排污节点示意见图2： 扬尘 噪声 残土 建筑 垃圾 噪声 扬尘 扬尘 噪声 残土 扬尘 噪声 残土 扬尘 噪声 噪声 固废 废水 噪声 扬尘 内部设施安装装装 主体工程 土建 地基项目西面现状 平整土地 扫尾工程程 外部罩面 交付使用 图2 施工期工艺流程及排污节点示意图 2．运营期生产工艺流程及排污节点 固废、噪声、废气 废气、固废 固废 设计 防伪制作 色彩制作 切纸（含分切） 印刷 噪声、废气 表面处理 贴窗裱纸 电子监管码 模切 检验 噪声、废气 成型 入库 图3 生产工艺流程图及产污节点 工艺流程简述： 医药包装纸盒的生产主要包括纸盒的盒型设计、结构尺寸设计、装璜设计以及印刷工艺设计。盒型设计包括管式折叠纸盒、六边型直筒包装盒、内折自动底式折叠纸盒。结构尺寸设计主要由产品的内尺寸计算制造尺寸、外尺寸。装璜图的设计包括图形设计、文字设计、色彩设计等部分。印刷工艺设计包括印前的分色、印版的制作及印后的模切压痕工艺。纸作为包装材料主要有以下几大优点：首先，纸包装制品具有一定强度和缓冲性能，既能遮光防尘又通风透气，能较好地保护内装物品。纸的装潢印刷性能好；其次，由于纸及纸板优良的加工性能，使得纸容器的成型较其他材料的容器成型容易；再次，随着人们环保意识的觉醒以及对“绿色包装”的追求，纸包装材料作为一种取之于自然，并能多次再生利用，即使废弃也不会对环境产生很大污染的材料，纸盒粘合处选择符合卫生标准，无异味的粘合剂。 本项目根据用户需要进行医用包装盒设计，根据设计方案进行防伪、色彩制作，切纸后进行印刷、表面处理等，最后检验合格后包装入库暂存，待售。 3.项目水平衡图 建设项目建成后主要用水为职工生活用水、食堂用水、绿化用水和除带油墨的设备的清洗水及循环冷却水。职工用水量按50L/人计算，其中住宿人员按80 L/人计算，厂区人员共300人，其中住宿人员约为200人，工作300天，生活用水量21t/d，6300t/a；食堂用水量按25 L/人计算，食堂用水量为7.5t/d，2250 t/a。排水量以耗水量的85%计算，生活污水排水量约为5355t/a。食堂废水排水量约为1912.5t/a。绿化用水为每平方米每年0.3t，总共6500m³，绿化用水量为1950t/a。生产用水主要为设备的清洗水和循环冷却水，年用水量为4536t/a，排水量为900t/a，循环冷却水用量为3600t/a，每年蒸发量以1%计算，则年蒸发量约为36t/a，则每年需补充蒸发水量36t/a。所以总用水量为11436t/a，排水量为8167.5t/a。 6300 t/a 5355 t/a 945 t/a 生活用水 化粪池 1912.5 t/a 337.5 t/a 8167.5 t/a 食堂废水 油水分离器 11436 t/a 2250 t/a 开发区污水处理厂 900 t/a 900 t/a 除带油墨的设备的清洗水 蒸发36 t/a 3600 t/a 循环冷却水 补充36t/a 1950 t/a 1950 绿化用水 图4 水平衡图

主要污染工序： 施工期 （1）施工废气：施工废气主要来自于施工过程中土石方挖掘、装卸运输产生的扬尘和施工机械、运输车辆产生的汽车尾气，排放的主要污染物为NOx、CO、HC等。 （2）施工废水：施工废水主要来自于施工生产中冲洗水以及施工人员的生活污水，排放的污染物主要为CODCr和SS、BOD。 （3）施工噪声：施工噪声主要来自于施工前期准备阶段及施工过程中各种施工机械和建筑材料的运输，以及车辆行驶产生的噪声。 （4）固体废物：施工过程中产生的渣土及职工生活垃圾等。 运营期 （1）固体废物 固废主要来自职工生活垃圾、废印刷纸和废显影液以及废擦洗抹布，废油墨及油墨桶、胶水及胶水桶、胶膜、粉尘回收机收集的粉尘。 （2）噪声 噪声源主要为生产线及配套设施中机电设备包括印刷机、裱纸机、包装机、空压机等产生的噪音。 （3）废水 职工生活产生的生活污水和食堂废水，生产废水主要是除带油墨的设备清洗水，主要污染物为CODcr、氨氮、SS等。 （4）废气 产生的废气主要是食堂产生的油烟，以及产品生产过程中产生的少量非甲烷总烃、粉尘。 项目施工期和运营期污染物产生节点和主要污染因子汇总见下表。 表15 项目施工期和运营期污染物产生节点和主要污染因子汇总表 分期; 产生污染节点; 主要污染因子. 施工期; 基建运输机动车、施工机械、施工人员; 固体废弃物：渣土、生活垃圾、建筑垃圾 废水：CODcr、NH3-N、SS 噪声：施工机械噪声、运输噪声 废气：施工扬尘、车辆尾气. 运营期; 生产加工 职工生活; 废水：CODcr、SS、NH3-N； 噪声：机械设备运行的噪声； 固体废弃物：生活垃圾、废印刷纸和废显影液以及废擦洗抹布、废油墨及油墨桶、胶水及胶水桶、胶膜； 废气：食堂油烟、生产过程中产生的非甲烷总烃、粉尘.

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 排放浓度 及排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 食堂 | 油烟 | 6.8mg/m30.082 t/a | 1.71mg/m30.0307t/a |
|  | 印刷 | 非甲烷总烃 | 0.15kg/h | 0.15kg/h |
|  | 生产过程 | 粉尘 | 2.09t/a | 0.29t/a |
| 水 污 染 物 | 生活污水、生产废水（8167.5t/a） | COD NH3-N SS | 300mg/L 2.45t/a 16mg/L 0.13t/a 200mg/L 1.63t/a | 250mg/L2.04t/a 12mg/L 0.098t/a 150mg/L 1.22t/a |
| 固 体 废 物 | 职工生活 | 生活垃圾 | 45t/a | 0t/a |
|  | 生产 | 废印刷纸 废擦洗抹布 废显影液 废油墨及油墨桶 粉尘 胶水及胶水桶 胶膜 | 180 t/a 0.2t/a 3.7t/a 0.24t/a 1.8t/a 0.9t/a 2t/a | 0 0 0 0 0 0 0 |
| 噪 声 | 生产线及配套设施中机电设备包括印刷机、裱纸机、空压机等产生的噪声。机械设备运转噪声约75~90dB(A)。 |  |  |  |
| 其 他 | 无 |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 无 |  |  |  |  |

环境影响分析

1.施工期环境影响分析： （1）大气污染负荷预测和对环境的影响分析 ①施工扬尘及其影响分析 施工扬尘主要来自挖掘扬尘；建筑材料（白灰、砂子、石子、砖等）运输、装卸、堆放、挖料造成的扬尘；施工垃圾清理、堆放、清运造成的扬尘；运输车辆行驶现场道路扬尘。 由于施工扬尘量的大小与施工现场条件、管理水平、机械化程度及施工季节、土质及天气等诸多因素有关，是一个复杂、较难定量的问题。根据国内施工类比调查的监测资料，预测本项目施工扬尘影响强度和范围，见下表。 表16 施工扬尘影响强度和范围一览表 距现场距离（m）; 背景值; 10; 30; 50; 100; 200. TSP浓度（mg/m3）; 0.30; 1.602; 0.858; 0.471; 0.346; 0.323. 由表中可见，施工现场局部扬尘浓度较高，但衰减较快，200m处接近背景值。虽然施工平整土地时间不长，但主体工程建设期时间较长，对周围环境会有一定影响。施工期应加强对施工场地管理，最大限度减轻施工场地扬尘污染。 ②施工尾气及其影响分析 在施工过程中所用的施工机械、运输车辆排放尾气，其污染因子为CO、NOx、HC等，将对环境空气质量产生一定影响。 （2）施工废水污染负荷预测和对环境的影响分析 施工废水主要是施工区的冲洗废水及施工人员生活废水。废水量较小，不含有毒理学指标，属临时性排水，因此不进行负荷计算。但废水中含砂量较高，直接排放将增加城市排水中的SS。 （3）施工固体废物污染负荷预测和对环境的影响分析 在建筑施工中，开挖基础和工程扫尾阶段会产生大量的建筑垃圾，应加强管理，妥善处置，如果不及时清运将影响施工区环境，而且在遇大风干燥天气时产生扬尘，对周围环境产生一定的不利影响；运输车辆应避免沿途撒漏泥土，污染道路，影响市容与交通，带来二次扬尘污染。 （4）施工噪声污染负荷预测和对环境的影响分析 施工噪声主要来源于施工机械设备噪声（包括载重车、装载机等），据有关类比监测资料表明，施工现场边界噪声值为85~95dB(A)。按点声源衰减模式和叠加公式进行预测，主要施工机械产生的噪声强度在100m范围内影响值见下表。 表17 主要施工机械噪声源强度及其影响预测 单位：dB(A) 施工 阶段; 主要噪声源; 声级; 距声源距离(m). 20; 40; 60; 80; 100. 土石方; 推土机、挖掘机等; 85－95; 59－69; 53－63; 49－59; 47－57; 45－55. 装修; 吊车、升降机等; 77－87; 51－61; 45－55; 41－51; 39－49; 37－47. 《建筑施工场界环境噪声排放标准》 （GB 12523-2011）; 昼间70 夜间55. 由表中可见，项目昼间施工噪声对60m范围内影响较大，如果产区内进行夜间作业，将对200m以内的居民造成影响，项目需采取措施将影响降低到最低。 ◆施工期污染防治措施： 施工期大气污染防治措施 （1）施工扬尘 施工扬尘对施工区环境空气影响较突出，尤其对现场施工人员危害较大。为控制及治理扬尘污染，并采取如下控制及防治措施： ①根据《建筑施工场地环境与卫生标准》（JGJ146-2013），施工场地必须采用封闭围挡，高度不得小于1.8m。并严禁在挡墙外堆放施工材料、建筑垃圾和渣土，同时，建议在施工期增加防尘网。实施全封闭施工，防止施工过程中易产生扬尘物料、渣土的外逸，使施工污染控制在场地内。对工地裸露地面必须采取软硬覆盖及洒水等防尘的措施。 ②施工场地主要干道必须采取临时砂石铺盖等硬化措施，避免施工道路产生扬尘。施工车辆出入现场必须采取冲洗轮胎等措施，防止车辆带泥沙出现场。 ③施工现场残土、沙料等易产生扬尘物料必须采取覆盖防尘网（布）等有效措施，并要经常进行洒水保湿，避免扬尘污染。 ④施工期间应尽量减少建筑材料的装卸时间，水泥应采用袋装，水泥、白灰应放在库内储存或严密遮盖以减少扬尘对环境的影响。 ⑤在施工工地禁止使用原煤、木材散烧灶，施工现场暂设炉灶必须使用液化石油气、电等清洁能源。 ⑥清运残土、沙土及垃圾等的装载高度不得超过车辆护栏，并采取全覆盖措施，以防止遗撒。 ⑦施工结束后必须及时清理和平整现场、清运残土和垃圾，并进行软硬覆盖。 根据北京市环境保护科研所单位在市政施工现场的实测资料，在一般气象条件下，建筑工地内TSP浓度上为其上风向对照点的2～2.5倍，影响范围内TSP浓度平均值可达到0.49mg/m3(相当于空气质量标准的1.6倍)，当有围栏时，在同等条件下，其影响距离可缩短40%。由此可见，本项目经过上述治理措施后，扬尘污染将显著降低。 （2）施工设备废气 为尽可能减少施工设备和运输车辆废气的污染，降低对施工区局部环境的影响，可采取以下措施： ①加强对施工车辆的检修和维护，严禁使用超期服役和尾气超标的车辆。 ②尽可能使用气动和电动设备和机械，或使用优质燃油，以减少机械和车辆有害气体排放。 ③施工车辆进入现场应减少空挡怠速，减少车辆在施工现场停留时间，运输路线布置合理，以减少机动车尾气排放对大气环境质量的影响。 经过上述治理措施后，施工期废气影响较小，且施工期较短，随着施工期的结束，废气影响也即将消失。 施工期废水污染防治措施： 施工废水主要是施工区的冲洗废水和施工人员生活污水。由于污水含泥沙较多，直接排放会增加水中的悬浮物，可经简易沉淀后循环使用。同时应注意搞好工地污水导流，以免污水对环境的影响。 施工噪声防治措施： 施工过程中产生的噪声主要来自施工机械和车辆，虽多是间歇式、频率低，但噪声级高，对环境影响较大。施工单位应严格按照国家GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》的要求进行施工，并采取以下措施： （1）合理安排施工作业时间，禁止22：00到次日6：00施工，以避免施工噪声影响居民休息。 （2）尽量采用低噪音的设备。 （3）对电锯、电刨等高噪声设备，应合理布局，限制锯片尺寸，并采取必要的临时性减振、降噪措施，如加设隔声罩、隔声墙等。 施工期固体废物防治措施 施工期固体废物主要是挖掘土方和施工人员的生活垃圾等，挖掘土方统一由相关单位运走；生活垃圾应日产日清，送到垃圾处理站进行无害化处理。 施工期排放的废气、废水、噪声、固废对环境产生一定的不良影响，经采取措施可将其不良影响降至最低程度，而且这些影响一般属于可逆的，且随着施工期的结束，其对环境的影响也将结束。 2.营运期环境影响分析： （1）固体废物环境影响分析 职工生活垃圾按每人每天0.5Kg来计算，生活垃圾产生量为45t/a。职工生活垃圾袋装收集交环卫部门统一收集处理，不会对周围环境造成影响。 废印刷纸量为180t/a，粉尘产生量为1.8t/a，胶水及胶水桶产生量为0.9t/a，统一外卖，胶膜产生量为2t/a，回收利用。废显影液（危废编号HW16，266-009-16）产生量为3.7t/a，废擦洗抹布（危废编号HW08，900-249-08）产生量为0.2t/a，废油墨桶及油墨（危废编号HW12，264-013-12）产生量为0.24t/a，废显影液、油墨以及废擦洗抹布属于危险废物，统一存放于危废暂存间内，由有资质单位统一收集处理。危废暂存间做防渗防漏处理。 项目产生的固废总量为233.84t/a。本项目使用的显影液成分主要为弱碱、有机溶剂。 （2）机械设备噪声环境影响分析 生产线及配套设施中印刷机、裱纸机、空压机等机电设备产生的噪音。机械设备运转噪声约75~90dB(A)。 预测噪声源强到项目厂界噪声强度，并与环境本底噪声叠加计算，按HJ2.4-2009中规定，选择点源几何发散衰减模式和总等效声级模式进行噪声影响预测。 ① 声压级合成模式 L=10logi=1N10Li10 式中：L — 合成声压级，dB(A)； Li — 某声源声压级，dB(A)； N — 声源个数。 ② 声源声压级衰减公式： Lr=Lo−20logrro−R 式中：Lr—衰减到r(m)距离处的噪声级，dB(A)； Lo—ro距离上的声压级，dB(A)； r—衰减距离，m； ro—声源测试距离，m； R —围护物衰减值，dB(A)，本项目R取25dB(A)。 运营期设备噪声的治理可以从三个方面着手，即声源、传播、受声者。但目前以声源、传播为主要解决途径。首先从降低声源本身的噪声着手，选择低噪声低能耗高效设备，做好基础减振，以精良的安装技术保证安装的高水平，使发声体为低发声体，从而降低设备的声辐射强度。再则从声音传播上解决，机加设备等设置减震基础，车间内墙贴吸音板，厂房门窗高置，厂界四周种植高大树木，以减少噪声对周围环境的影响等多种措施。 本项目通过采取以上措施，厂房隔音及距离衰减后噪声达标，所以项目正常运行中，四周厂界噪声能够满足国家GB12348-2008中的2类和4a标准限值，厂界噪声达标排放，噪声对周围声环境影响很小。 （3）废水环境影响分析 建设项目建成后主要用水为职工生活用水、食堂用水、绿化用水和除带油墨的设备的清洗水及循环冷却水。职工用水量按50L/人计算，其中住宿人员按80 L/人计算，厂区人员共300人，其中住宿人员约为200人，工作300天，生活用水量21t/d，6300t/a；食堂用水量按25 L/人计算，食堂用水量为7.5t/d，2250 t/a。排水量以耗水量的85%计算，生活污水排水量约为5355t/a。食堂废水排水量约为1912.5t/a。绿化用水为每平方米每年0.3t，总共6500m³，绿化用水量为1950t/a。生产用水主要为设备的清洗水和循环冷却水，年用水量为4536t/a，排水量为900t/a，循环水量为3600t/a，每年以1%的蒸发量计算，则每年蒸发的循环冷却水量约为36t/a，则每年要补充36t。所以总用水量为11436t/a，排水量为8167.5t/a。排污情况见表20。 表20 项目用水排水污染情况一览表 污染物名称; CODcr; NH3-N; SS. 职工生活及生产产污浓度; 300mg/L; 16mg/L; 200mg/L. 职工生活及生产产污量; 2.45t/a; 0.13t/a; 1.63t/a. 经化粪池污染物浓度; 250mg/L; 12mg/L; 150mg/L. 化粪池产生量; 2.04t/a; 0.098t/a; 1.22t/a. 项目产生污水经开发区污水处理厂处理后排放浓度; 50 mg/L; 8 mg/L; 10mg/L. 污染物总量; 0.41t/a; 0.065t/a; 0.082t/a. 项目废水经厂区化粪池处理后水质达到《辽宁省污水综合排放标准》（DB21/1627-2008）表2中标准要求，排放到开发区污水处理厂，对环境影响较小。 （4）废气环境影响分析 产生的废气主要是食堂产生的油烟，以及生产过程中产生的非甲烷总烃、粉尘。 本项目食堂设置4个灶台，根据经验，食油用量0.03kg/d·人，油烟机风量为 2500m³/h，总人数300人，天数为300天，则年耗油量为2.7t/a。油烟挥发量取3%，则油烟产生量为0.082t/a。废气量＝风机风量×灶头数×每天工作小时数×年工作日。食堂每天工作4h，则废气量为1200万m³。则废气的产生浓度为6.8 mg/m3，超出《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中的中型标准，需安装油烟净化设施，本食堂设置4个灶台，符合中型油烟净化设施装置，其油烟净化设施最低去除率为75%。食堂油烟经处置后排放浓度为1.71mg/m3，排放量0.0307t/a。 项目在印刷生产过程中产生非甲烷总烃，本项目使用的油墨主要为溶剂型油墨，溶剂型油墨的溶解载体是有机溶剂，本项目以非甲烷总烃为代表。本项目油墨产生的废气主要是非甲烷总烃，油墨用量为12t/a，平均每小时消耗4.1kg，油墨在印刷过程中绝大部分吸附在纸张上，小部分消耗在清洁中，还有极少部分挥发到大气中，按《环境保护实用数据手册》中数据得知，常温常压下油墨挥发量为使用量的3.7%，则进入周围环境中的有机废气约为0.15kg/h，0.44t/a，本项目产生的有机废气无组织排放到大气中，根据SCREEN3模式计算，最大落地浓度为0.06427mg/m³，占标率为3.21%，对环境影响较小，符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996 )表2中的限值。 本项目在模切过程中会产生粉尘，类比同行业，产生的粉尘量约为0.03kg/h，项目产生的粉尘无组织排放到大气中， 印刷过程中使用大崎喷粉（大崎喷粉是以纯植物性的物质作为基础原料，配合现代化设备生产出来的卫生的白色微粒子粉末状）防止印刷品粘黏，加快干燥。本项目使用的大崎喷粉年使用量大约为2t/a，根据厂家提供资料，本项目使用的粉尘回收机回收效率大于90%，共计4台，总风量为10000m³/h。经过计算，本项目印刷过程中产生的粉尘量约为0.2t/a，浓度约为27.4mg/m³。根据SCREEN3模式计算，粉尘的最大落地浓度为0.07874mg/m³，占标率为8.75%，对环境影响较小，符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996 )表2中的限值。 （5）环境监理 环境监理是落实建设项目“三同时”制度的重要手段，是建设工程监理的重要组成部分。环境监理内容主要包括建设项目初步设计和施工设计中是否全面落实了环境影响报告表及其批复文件的要求；建设项目的施工过程是否落实环境影响报告表及其批复文件的要求；建设项目施工期间污染防治设施、生态建设与保护措施的实施与进度；施工期间的环境质量、污染物排放是否符合国家和地方规定的标准；环境保护投资是否落实到位。 环境监理一般应按下列程序进行： （1）项目建设单位委托有资质的环境监理单位，并签订合同。 （2）环境监理单位编制环境监理方案。根据所承担的环境监理工作，按照环境影响评价文件及环境保护行政主管部门批复的要求编制环境监理方案； （3）环境监理单位依据项目建设进度，按单项措施编制环境监理实施细则； （4）环境监理单位按照监理实施细则实施监理，定期向项目建设单位提交监理报告和专题报告，发现重大问题及时报告； （5）环境监理单位应每季向审批建设项目的环保部门报送季度监理报告； （6）建设项目环境监理业务完成后，向项目建设单位提交工程监理报告，移交档案资料。 项目环境监理工作内容如下： ⑴施工废水和生活污水防治措施 对项目施工期的生活污水和施工废水排放去向进行监理。禁止在施工场地设置施工营地、化粪池等。 ⑵大气污染防治措施 对施工场地是否设置围挡、露天堆放的原材料是否采取了洒水、遮盖等措施防止扬尘进行监理。 ⑶噪声防治措施 项目污染源要求按照设计进行防治安装减振隔声装置，检查施工单位是否采取措施使施工噪声达到国家《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)要求。 ⑷固体废物处置措施 建筑施工垃圾和施工期生活垃圾是否按照规定途径处理处置，是否按照标准建设危险废物暂存库，生活垃圾存放装置是否按要求建设等。 ⑸ “三同时”落实情况 对企业施工期是否严格按照相关规定进行施工。监督检查项目“三同时”的落实情况。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 食堂 | 油烟 | 经去除效率大于75%的油烟净化器处理后，达标排放 |  | 达标排放 |
|  | 生产过程 | 非甲烷总烃 | 无组织排放 |  | 达标排放 |
|  | 生产过程 | 粉尘 | 粉尘回收机 |  | 达标排放 |
| 水 污 染 物 | 生活污水、生产废水、食堂废水 | CODCr BOD SS | 食堂废水经油水分离器处理后与生活污水、生产废水经化粪池处理后排入市政排水管网，最后排进本溪市开发区污水处理厂。 | 达标 |  |
| 固 体 污 染 物 | 职工生活 | 生活垃圾 | 由环卫部门统一处置 | 有序处置 |  |
|  | 生产 | 废显影液 废擦洗抹布 油墨及油墨桶 | 由有资质单位统一处理 |  |  |
|  |  | 废印刷纸、粉尘、胶水及胶水桶、 | 统一外卖 |  |  |
|  |  | 胶膜 | 回收利用 |  |  |
| 噪 声 | 建设项目加工设备采取加隔音、减震等措施后，经厂房隔音及距离衰减后厂界噪声满足（GB12348—2008）2、4a类标准要求。 |  |  |  |  |
| 其 他 | 无 |  |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 植物有净化空气、吸声隔音、美化环境等功效，应在厂区内加大绿化面积。 |  |  |  |  |  |

结论与建议

本项目建设地点位于本溪市高新技术产业开发区。建设项目位于辽宁省本溪市高新技术产业开发区；厂区南临百合路，西临辽宁晟麦实业股份有限公司，东邻闲置厂房，隔闲置厂房为辽宁博鳌生物制药有限公司，北面靠山。厂区土地平整，地质条件良好，交通便利。占地面积为50100平方米，总建筑面积为42055.79平方米。项目主要建设内容：生产车间、宿舍楼、综合楼及厂区辅助设施等。 1.环境质量现状 环境空气质量现状：评价地区环境空气，TSP、PM10、NO2、SO2日均值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 地表水环境质量现状：建设项目排水经市政排水管网进入本溪市开发区污水处理厂，不直接进入地表水，所以本报告地表水评价从略，只做排水达标分析。 噪声：项目所在地东、西、北昼夜间环境噪声现状均满足国家《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准（昼间60dB(A)，夜间50 dB(A)）要求，南侧百合路满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类标准（昼间70dB(A)，夜间55 dB(A)）要求。 2.项目污染物排放及环境影响分析 废水：建设项目建成后主要用水为职工生活用水、食堂用水、绿化用水和除带油墨的设备的清洗水及循环冷却水。职工用水量按50L/人计算，其中住宿人员按80 L/人计算，厂区人员共300人，其中住宿人员约为200人，工作300天，生活用水量21t/d，6300t/a；食堂用水量按25 L/人计算，食堂用水量为7.5t/d，2250 t/a。排水量以耗水量的85%计算，生活污水排水量约为5355t/a。食堂废水排水量约为1912.5t/a。绿化用水为每平方米每年0.3t，总共6500m³，绿化用水量为1950t/a。生产用水主要为设备的清洗水和循环冷却水，年用水量为4536t/a，排水量为900t/a，循环水量为3600t/a，每年蒸发按1%计算，则蒸发量为36t/a，所以每年需补充水量36t。所以总用水量为11436t/a，排水量为8167.5t/a。项目生活污水与食堂废水一同排入化粪池，经处理后排入市政污水管网，汇入本溪市开发区污水处理厂，本溪市开发区污水处理厂纳污容量为2万吨/天，所以本项目污水可以排入，其中本项目主要污染物为CODcr、NH3-N、SS，排放浓度分别为250mg/L、12mg/L和150mg/L，排放量分别为2.04t/a、0.098t/a和0.1.22t/a；经污水处理厂处理后CODcr、NH3-N、SS，排放浓度分别为50mg/L、8mg/L和10mg/L，排放量分别为0.41t/a、0.065t/a和0.082t/a对环境影响较小。 固废：职工生活垃圾按每人每天0.5Kg来计算，生活垃圾产生量为45t/a。职工生活垃圾袋装收集交环卫部门统一收集处理，不会对周围环境造成影响。 废印刷纸量为180t/a，粉尘产生量为1.8t/a，胶水及胶水桶产生量为0.9t/a，统一外卖，胶膜产生量为2t/a，回收利用。废显影液产生量为3.7t/a，废擦洗抹布产生量为0.2t/a，废油墨桶及油墨产生量为0.24t/a，废显影液、油墨以及废擦洗抹布属于危险废物，统一存放于危废暂存间内，由有资质单位统一收集处理。危废暂存间做防渗防漏处理。 项目产生的固废总量为233.84t/a。 噪声：项目的噪声源主要为生产线及配套设施中机电设备包括裱纸机、印刷机、空压机等产生的噪声。机械设备运转噪声约75~90dB(A)。运营期设备噪声的治理可以从三个方面着手，即声源、传播、受声者。但目前以声源、传播为主要解决途径。首先从降低声源本身的噪声着手，选择低噪声低能耗高效设备，做好基础减振，以精良的安装技术保证安装的高水平，使发声体为低发声体，从而降低设备的声辐射强度。再则从声音传播上解决，机加设备等设置减震基础，车间内墙贴吸音板，厂房门窗高置，厂界四周种植高大树木，以减少噪声对周围环境的影响，采取措施后厂界噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类和4类标准要求，因此项目产生的噪声对周围声环境影响较小。 废气：项目食堂设置油烟净化装置，除尘效率≥75%，食堂油烟经处置后排放浓度为1.71mg/m3，排放量0.0307t/a，符合《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中的中型标准，排放浓度小于2.0mg/m3，油烟最低去除效率≥75%，同时排气筒排放口避开易受影响的建筑物。 项目在印刷生产过程中产生非甲烷总烃，本项目使用的油墨主要为溶剂型油墨，溶剂型油墨的溶解载体是有机溶剂，本项目主要以非甲烷总烃计算。本项目油墨产生的废气主要是非甲烷总烃，油墨用量为12t/a，平均每小时消耗4.1kg，油墨在印刷过程中绝大部分吸附在纸张上，小部分消耗在清洁中，还有极少部分挥发到大气中，按《环境保护实用数据手册》中数据得知，常温常压下油墨挥发量为使用量的3.7%，则进入周围环境中的有机废气约为0.15kg/h，0.44t/a，本项目产生的有机废气无组织排放到大气中，根据SCREEN3模式计算，最大落地浓度为0.06427mg/m³，占标率为3.21%，对环境影响较小，符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996 )表2中的限值。 本项目在模切过程中会产生粉尘，类比同行业，产生的粉尘量约为0.03kg/h，项目产生的粉尘无组织排放到大气中， 印刷过程中使用大崎喷粉（大崎喷粉是以纯植物性的物质作为基础原料，配合现代化设备生产出来的卫生的白色微粒子粉末状）防止印刷品粘黏，加快干燥。本项目使用的大崎喷粉年使用量大约为2t/a，根据厂家提供资料，本项目使用的粉尘回收机回收效率大于90%，共计4台，总风量为10000m³/h。经过计算，本项目印刷过程中产生的粉尘量约为0.2t/a，浓度约为27.4mg/m³。根据SCREEN3模式计算，粉尘的最大落地浓度为0.07874mg/m³，占标率为8.75%，对环境影响较小，符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996 )表2中的限值。 3.环保治理措施 废水：本项目产生食堂废水经隔油装置处理后与生活污水、生产废水经化粪池处理后，排入市政污水管网，汇入本溪市开发区污水处理厂。化粪池采取防渗防漏措施。 固废：职工生活垃圾袋装收集交环卫部门统一收集处理，产生的废显影液、油墨及油墨桶及废擦洗抹布由有资质单位统一处理。废印刷纸及粉尘回收机收集的粉尘、胶水及胶水桶、胶膜统一外卖，不会对环境造成影响。 噪声：建设项目加工设备采取加隔音、减震等措施后，经厂房隔音及距离衰减后厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）2类和4类标准要求。 废气：项目产生食堂油烟，食堂油烟经油烟净化器处理之后，排出室外。 项目生产印刷过程产生非甲烷总烃，无组织排放到大气中，生产过程中产生的粉尘经粉尘回收机回收后达标排放。 4.环保投资 环保投资93万元，总投资10490万元，占总投资的0.9%，用以治理噪声、废水、固废、废气等，以及用于环境监理等。 表21 环保投资一览表 措施; 投资（万元）. 施工期; 围挡、棚布、设备消声、隔声、减振; 20. 环境监理; 监理; 20. 噪声; 安装消声器、减振垫、设置隔声罩等; 13. 生活污水、食堂废水; 油水分离器、化粪池; 15. 固体垃圾处理; 统一收集、集中处置; 5. 废显影液及废擦洗抹布、废油墨及油墨桶; 由有资质单位统一处理、设置危废暂存间，且做防渗防漏处理。; 10. 粉尘; 粉尘回收机; 5. 食堂油烟; 油烟净化装置; 5. 合计; 93. 5.总量控制 据国家和辽宁省关于实施污染物总量控制的要求，确定总量控制因子为CODCr和NH3-N建议总量控制指标如下CODCr 0.41t/a、NH3-N 0.065t/a。 6.项目产业政策 （1）产业政策相符性 项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》2013年修正版中限制类和淘汰类项目；根据《辽宁省产业发展指导目录（2008年本）》中相关规定要求，建设项目不属于淘汰类和限制类项目，属于允许类项目；因此本项目符合国家产业政策。 （2）区域规划相符性 本项目位于本溪市高新技术技术开发区，按照本溪市总体规划，建设项目所在地土地的使用功能为工业用地，因此建设项目符合本溪市城市总体规划要求，规划图见附图5。 7.环保验收 本项目环境保护“三同时”验收内容见下表。 表22 环保“三同时”验收一览表 项目污染物 类型; 污染源; 污染物; 环境保护措施; 效果及 要求. 水污染物; 职工生活污水、食堂废水、生产废水; CODcr、SS、NH3-N; 食堂废水经油水分离器处理后与生活污水、生产废水一同经化粪池处理排入市政管网，最后进入本溪市开发区污水处理厂。; 达标排放. 固体废物; 生活; 生活垃圾; 由环卫部门统一清运，进行无害化处理。; 达标排放. 生产过程; 废显影液及废擦洗抹布、废油墨及油墨桶; 交给有资质单位统一处理，设置危废暂存间且做防渗防漏处理. 废印刷纸、粉尘、胶水及胶水桶、; 统一外卖. 胶膜; 回收利用. 大气污染物; 食堂油烟; 油烟; 经去除效率大于75%的油烟净化器处理后，达标排放; 达标排放. 生产; 非甲烷总烃、粉尘; 无组织排放、粉尘回收机. 噪 声; 设置在车间内，合理安排车间布局；基底设置减振基础。; 达标排放. 其 它; 道路两侧、厂区四周种植树木、花草，搞好生态建设和景观建设；; 绿化面积6500m2. 8.建议 注意对各环保设施的检查，维护，发现隐患及时排除，以保持正常运转，避免破坏环境。 9.厂区绿化 建设项目厂区占地面积为50100m2，绿化面积为6500m2，绿化率13%，建设单位应利用产区空余用地和道路两侧空地加强绿化。本评价建议在绿化过程中，保证厂区景观的同时，尽可能选择一些具有较好吸声和净化空气等环境效应的植物品种。 10.选址结论 深圳九星印刷包装集团有限公司九星印刷本溪生产基地项目建设项目位于本溪高新技术产业开发区，厂区周围无任何生态保护区、饮用水源、风景名胜区、集中居住区等敏感区。本工程均在现有工业场地上建设，通过对污染源、污染物进行治理改造，采用合理可行的污染防治措施，污染物排放量较少。项目建设符合当地发展总体规划，具有较好的区域优势。因此，无论从城市总体规划的角度，还是从经济、社会、土地合理利用和环境的角度看，厂址选择是合理的。 综上所述，本项目符合国家产业政策要求，选址合理。经采取必要的相应的环保措施后，各类污染物排放对周围环境影响较小，因此，本项目的建设从环保方面来看是可行的。

| 预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| --- | --- |
| 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| 审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| 注 释 - 本报告表应附以下附件、附图： 附件1 与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图 附图2 平面布置图 附图3项目四邻图 附图4项目环境质量采样布点图 附图5规划图 - 如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 1.大气环境影响专项评价 2.水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3.生态影响专项评价 4.声影响专项评价 5.土壤影响专项评价 6.固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。 |  |